JVC AV-G21T : Při zapnutí televizoru současně stisknout  DISPLAY a  PICTURE MODE

2 . výstup  2 x  MUTE.

JVC AV-G250MX : Při zapnutí současně stlačit  DISPLAY a  PICTURE MODE 2 yápis nastavení

OFF TIMER.  Výstup z modu  2 x  MUTE.

JVC AV-G29PRO : Nastavit hlasitost na  04, a potom stl.   DISPLAY --> MENU. Při opuštˇ.  OFF

televizor.

JVC C-21ZE, C21ZE(A) CHASSIS MZ2  řídící  procesor  M37102MB-C42SP. Pro  vstup do serv.menu je potřeba současně stisknout   DISPLAY a  PICTURE MODE. Na obrazovce se objeví toto menu :

SERVISE  MENU

1. VSM PRESET

2.  SUB VSM

3.  IF  V/C

1.  VCM PRESET   -  změna  základního nastavení jasu,  kontrastu, sytosti

2.   SUB VSM          -  přepínání norem  dekod.  barev

3.   IF V/C                 -  nastavení geometrie obrazu a matric RGB

Dále je potřebné znovu stisknout  DISPLAY a  PICTURE MODE -> na obrazovce se objeví :

SYSTEM   CONSTANT

COLOUR      TRIPLE

SOUND          MONO

AFC (H)         3.593

AFC (L)          1/718

SD                   IC

tlačítkem  PICTURE  MODE vybíráme pozici a tl. PICTURE ADJUST

mění  hodnoty, pro zápis je tl. OFF TIMER.

Pro návrat do norm. obrazu 2x stiskneme MUTE

JVC AV-G140T: Pro vstup do s. menu je nutno současně stisknout "DISPLAY"

a "PICTURE MODE" při zapnutém tv. Vše ostatní je patrné z nápisů na obrazovce.

JVC AV-29TH3ER - stisknout  (Mute) a tl."Information" současně ! .

JVC AV-210T  Současně na DO  stisknout  "DISPLAY" a "PICTURE" -> objev9 se menu :

SERVICE MENU

1. VSM PRESET

2. SUB VSM

3. IF, V/C ADJ

4. SETUP MENU

1 - 4 : SELEST        MUTE : EXIT

VCM PRESET  je přednastavení obrazu   BRIGHT - jas

STANDART - standartní

SOFT - měkký

SUB VSM - výběr režimů barev

IF, V/C ADJ - nastavení OMF , obvodů videozesilovačů barev

1. NOISE ADJ - nastavení šumu

2. VCO ADJ     - nenastavovat

3. AUDIO ATT - nenastavovat

4. DL TIME ADJ - nenastavovat

5. DRIVE R - zesilovač R

6. DRIVE B - zesilovač B

7. CUT OFF R - vyv. R

8. CUT OFF G - vyv. G

9. H - CENTER  - středění horiz.

10. CUT OFF B - vyv. B

11. PEAK ACL - nenastavovat

12. AFC GAIN - nenastavovat

13. DOUBLE TRAP - nenastavovat

14. TRAP FINE ADJ - nastavení barev. dekodéru

Dále je potřebné znovu souč.stisknout "DIPLAY" a "PICTURE" -> viz  obr.:

SYSTEM      CONSTANT

COLOR        TRIPLE

SOUND         TRIPLE

TEXT               NO

HYPER BASS   YES

ABL

PIC ADJ: SELEST

-/+ : OPERATE     MUTE:EXIT

ABL - nastavení omezovače proudu obrazovky, při nastav. je možné vidět tři

položky

ABL SETING

ABL  ON

REF  3,6

STEP 2

PIC ADJ: SELEST

-/+: OPERATE  MUTE: EXIT

Další možné nastavení :

1. NOISE ADJ

2. VCO ADJ

3. AUDIO ATT

4. DL TIME ADJ

5. DRIVE R

6. DRIVE B

7. CUT OFF R

8. CUT OFF G

9. H - CENTER

10. CUT OFF B

11. PEAK ACL

12. AFC GAIN

13. DOUBLE TRAP

14. TRAP FINE ADJ