MITSUBISHI CT-21A2EST/CT-25A2EST : VSTUP: 1.   ZAPNOUT TV, 2. SOUČASNĚ STLAČIT SERVICE SWITCH (UMÍSTĚNÝ NA ZADNÍM PANELU TV ) A T. "9 " NA DO - PO 5 SEK. SE

OBJEVÍ SERV. MO´D,  3. STLAČIT " CM " PRO VÝBĚR NASTAVENÍ ( VCJ NABO DUAL SOUND/OPTION ) viy tabulky

.................................................

I                  I   > < I                 I

I                                               I

I     01      K2  +16                 I       NASTAVENÍ PRO DUAL SOUND

I                                               I

.................................................

.................................................

I                                               I

I               00     00     +20      I

I                                               I        NASTAVENÍ OPTION

I                                               I

.................................................

OVLÁDÁNÍ :          tl 2. = krok vpřed

tl 0. = krok vzad

tl 7. = hodnota +

tl 5. = hodnota  -

tl 4. = zápis nastavení do EEPROM

tl 8 nebo off = výstup ze serv. mo´du

----------------------------------------------------------------

I                               VCJ                                            I

I    č.kroku         hodnota         komentář               I

I--------------------------------------------------------------I

I        00                  0                   V - AMP               I

I        01                  0                   V - BREATHING I

I        02                  0                    PARAB. AMP.    I

I        03                  0                    PARAB. TILT     I

I        04                  0                    V - LIN.                 I

I        05                  0                    CORNER CORR.

I        06                  0                    H - AMP                I

I        07                  0                     -   -    -    -              I

I        08                  0                    V - POSITION     I

I        09                  0                    H - PHASE           I

I        0A                 0                     B - DRIVE            I

I        0B                 0                     G - DRIVE            I

I        0C                 0                     R - DRIVE            I

I        0D                 0                     CONTRAST        I

I        0E                  0                     BRIGHTNESS    I

I        0F                  0                     COLOUR SATUR

I        10                  0                     HUE                       I

I        17                  111                 -  -  -   -                  I

I        18                  010                 -  -  -   -                  I

I        2F                  0                      V - AMP (NTSC)

I        30                  0                      PARABOLA AMP. (NTSC)

I        31                  0                      H  - AMPL. ( NTSC )

I        32                  0                      V -  POSITION ( NTSC )

I        33                  0                      H -  PHASE ( NTSC )

/////////////////////////////////////////////////////////////////

MITSUBISHI CT-21M5E\ET\RT, CT-25M5E\EN\ET\ETN\RT\RTN:  VSTUP : 1. PŘEPNOUT SERVISNÍ PŘEPÍNAČ S701 ( umístěný vedle tuneru ), potom tl. 9 ( dále"*" - přepínání displeje, "2"-"8" - nastavení kodu,"6"-"nastavení hodnot , "0" - zápis do paměti, "1" - přechod k zápisu do paměti . Opuštění s. modu : stand by

MITSUBISI CT-29B3EEST  zapneme přístroj,  stisknout mikrospínač S 701, který je umístěný

vedle kan. voliče a do 5 sekund tl. 9 na DO . Ovládání  : zápis - tl.4, tl. 2 a 0 mění krok nastavování a tl. 5 a 7 hodnoty