PANASONIC TC-24WG12H,TC-28WG12HGAOO šasí  M17W a PANASONIC TX-29GF35T, TX-33GF85T, TX-29GF85T šasí M18: Vstup do serv. modu:

současně stlačit " OFF TIMER " na DO a tlačítko  VOLUME - (mínus) na předním panelu přístroje.

Nastavení přístroje po výměně paměti : spojit bod TPA4  nebo TPA14 ( je to pin 3 IC1213) se zemí televizoru, potom zapnout napájení tv. Po skončení nastavování propojku odstranit.

PANASONIC TC-21E1R Stlačit  S1101 - objeví nápis CHK Po prvém stisku je možno nastavit

základní hodnoty  hlasu, jasu, kontrastu ,sytosti a horizont. fáze. Druhým stiskem přejdeme do

nastavování režimů  RGB. FUNC - změna nast. položky , NORM výchd.

PANASONIC TC-29V50R CHASSIS MX-2A  Přepnout  S1101 ( nachází se vedle přep. středění obr.)

Na obrayovce se objeví nápis CHK. Stlačte tl. S1103 ( FUN ) pro výběr nastav.položky, pro opuštění

přepnout S1101.

PANASONIC TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP CHASSIS Z5 
Tento přístroj umí funkci samotestování. Pro vstup do tohoto modu současně stisknout  OFF Timer na

DO a tlačítko  VOL (-) na předním panelu . Televizor přejde do funkce samotestování a vypíše na obrazovku naásledující:

CHECK          1+       2+       3+

OPT                12       23        45

Tzto hodnoty udávají :

1+ .........test paměti EEPROM (IC 1205 )   , plus značí , že je OK

2+..........test mikroprocesoru TXT

3+ .........test tuneru

Upozornění  : tv bez teletextu ukáže hodnotu 2 - !

Dále je možné nastavit základní hodnoty:

1. nastavte sytost a jemnost na minimum

2.stlačit tl.  " OFF timer " na DO a " F " NA panelu tv, objeví se :

OPT      12   23   45

3.vyberte nast. položku tlačítky UP/DOWN na DO

4.zadejte hodnotu  tl. 0 -7  pomocí  DO

5.stlačte tl. STR pro zapsání hodnot do paměti

6. pro výstup stiskněte " F "

PANASONIC CHASSIS MX3, MX-3C . Současně stlačit  RECALL na DO

a   -VOL na předním panelu . Východ: 2 krát stisknout na DO tlač.  NORMAL.

PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C CHASSIS EURO-2, EURO-1 Nastavte BASS na maximum,  TREBLE na minimum , stisknete  F na př.panelu současně s  REVEAL na DO.

PANASONIC AG-4700BY  800,950,1000 současně stlačit převíjení vpřed, převíjení vzad, a eject.

PANASONIC GAOO70 TX2170T Současně stlačit na př.panelu  V- ( volume mínus )

a na DO tlačítko s nákresem obrazovky+. Pro výstup je nutné zajít do podmenu, tam je

žlutý nápis  CHK a vybrat  N.

PANASONIC TX - 14K1T

nastavit na předvolbu č. 60, sharpnes na minimum

stlačit OFF timer na DO současně s tl. V ( down ) na TV

nastavování tl. vpravo,vlevo,nahoru,dolu

zápis- tl. "STORE"

opuštění - tl. " NORMALISATION "