PHILIPS 14PT-1342\43, 14PT-1352\00\01\05\07\11\39, 14PT-1542\01\43, 14PT-1552\00\01\05\11, 20PT-1342\43, 20PT-1542\43, 21PT-1532\58, 21PT-1542\43, 37TA-1232\03, 37TA1432\03, 37TA1462\18, 37TA1473\18, 52TB-2452\19, M-2052\00\01, M2152\00\07\15, M2182\00, M2192\05 CHASSIS L6,1 AA:  Existují  2 způsoby vchodu do serv.modu . 1. Propojit   S1 S2 na

procesoru (pin  14 IC7600). 2. nebo pomocí servisního DO  RC7150 , na nem jsou serv. tl.

DEFAULT či ALIGN . Při výstupu použít   STAN-BY.

PHILIPS 25PT8303 Současně stl."?" a "sleep"  na DO.

PHILIPS Anubis S\DD.  Spojíme kontakty M31 a M32( zem)  u IC7710. Východ = STAN-BY.

PHILIPS 14PT-118A\50B\67R\94R, 14PT132A\50B\50R\75R, 14PT133A\162R, 14PT137A\162R, 14PT138A\54R\58T\67R\71R\74R\75R\93S, 20PT188A\50B\67R\73R, 20PT120A\78R, 20PT132A\75R, 20PT137A\62R, 20PT138A\50D\58R\58H\58R\67R\71R\73R\74R\75R\94R\97R. CHASSIS L7,1A\AA: Spojit kontakty  M24 a M25 na ovládacím modulu  (PCB). Východ

ze serv. modu stisknutím  STAN-BY.

PHILIPS 21PT440B, 21PT441B/02B, 21PT442B, 21PT4303, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 25PT5423, 25PT6322, 25PT4503, 52TA4311. CHASSIS MD1.2/AA/ Procesor  TMP87CM36, TMP87CM38N. Pro vstup do serv.modu použijte DO typu  RC7150. Pomocí tohoto ovládání je možno uvést tv do dvou stavů . 1 Servisní režim s umlčením zvuku  SDM (tlačítko  DEFAULT). Do tohoto stavu je možno přejít spojením kontaktů  S42 S43 na SSP (panel malých signálů). Při opuštění stiskněte  (Stand-by)   . 2 Servisní nast. režim  SAM. Tento stav se vyvolá zasláním kodu ALING  tj. současně stisknem tl.  (MENU) a (-). Po vstupu se objeví obr. :

M12XXx-x.x

ER         0      0      0      0       0      0      0

E2         N                     AX   xx     RD  xx

UO       N                      VP   xx     GD  xx

LL        N      16    N    VA   xx     BD  xx

NI         N       SS  xx    VL   xx     HD  xx

TT        N       D1  xx    VS   xx     HW xx

ET        N       D2  xx    VG   xx     HP  xx

HI        N       D3  xx    VA   xx     HC  xx

14        N       D4  xx     NL  xx     HT   xx

Při opuštění modu stlačíme  (Stand-by)

Televizor má samotestovací funkci, při závadě bliká LED na př. panelu. Počet bliknutí udává vadu dle tab.

Ko´d              popis závady                     počet bliknutí     vadná součást

....................................................................................................................

0	bez chyb	---------	----------------------

1	vada BIMOS (TDA8366)	1	IC7119 (SSP)

2	vada  MSP3400/3410	2	IC7353 (SSP)

3	sběrnice  I2C	3	některý IO na sběrnici I2C

4	chybí potvrzení z (EEROM)	4	IC7685 (SSP)

5	nesprávné časování (EEROM)	5	IC7685 (SSP)

6	chyba voliče	6	U1000 (SSP)

7	chyba na modulu TXT	7	IC7702 (SSP)

8	chyba procesoru  -  Histogram	8	IC7210 ( podružný)

9	chyba procesoru  16:9	9	IC7440 (modul  16:9)

10	chyba na modulu WSSB	10	IC7540 (modul WSSB)

11	chyba procesoru  Dolby	11	IC7600 (audio modul)

PHILIPS 25PT400/42, 25PT410A/42, 28PT400A/42, 28PT450A/42. CHASSIS GR2.2AA. Procesor  TMP47C1637. Vstup = spojíme kontakty  M33 a M34 (service), a stiskneme  INSTALL a zapneme tv. Na obrazovce se objeví nápis: SER. Pro východ stiskneme  STANDBY. Také v těchto modelech je serv.menu, které se vyvolá stiskem   VOL+ a současně P+. U těchto typů se zápis do paměti provádí automaticky. Přechod do restauračního režimu se změní současným stl.

VOL-, P- , přitom máme tv nastaven na 38 kanálu.