SHARP VT-1428M, VT-2128M. Televizor přepnout do pohotovostního režimu a na DO

zadejte kombinaci : CH UP a do dvou sekund nebo současně stlačte POWER. Výstup=

stlačit MENU .

SHARP 54AT-15SC POSTUP: ZADAT NÁSL. KOMBINACI  Z DO : " POWER OFF" současně s VOL+ a CH+  Z PANELU NA TV. POTOM " POWER ON"  A DRŽET VOL+ A CH+ DOKUD SE TV NEZAPNE .

SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 CHASSIS PAL-A.

Přepnout přepínač  S1008 do pozice serv. nastavování .

SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU

Přepnout přepínač  S1006  do pozice serv. nast. ??????????? ??????.

SHARP DV-5450SC CHASSIS S3B  procesor  IX1492BM, SDA-20561. Vstup do serv.menu

je možný po spojení pinů 2 a 6 na modulu VIDEO + stisknutí tl. MENU na DO. Objeví se

hlášení - SERV - , potom propojku odstranit. Výběr  a nastavení pomocí tlač. CH+,CH-,VOL+,VOL- .

SHARP 25FN1, 29FN1  Přepnout přepínač  S1001 do pozice serv. menu. Pro vyvolání

položek pro nastavení tiskněte tl. S-MODE na DO.

POLOŽKY SERVISNÍHO MENU.

1. SERVICE MODE 
2. CUT OFF BKGD MODE 
3. DEFLECTION DISTORTION ADJUST (50 Hz) 
4. COLOR ADJUST 
5. SUB-ITEM ADJUST 
6. DEFLECTION DISTORTION ADJUST (60Hz) 
7. BLUE BACK ADJUST, LANGUAGE SELEST

SHARP 37/54AM-12SC, 37/54M-16SC, 37/54AM-23SC. POSTUP:  Na televizoru současně stlačit všechny 4 tlačítka a zapnout . Pohyb v menu tl. PROGRAM + -,  nastavení hodnot tl.VOLUME + -