THOMSON, TELEFUNKEN CHASSIS TX-90, TX-91:  Postup :  1. vypnout tv do pohotovostního stavu pomocí DO 2. vypnout  sítˇ. vypínačem. 3. stisknout na DO modré tlačítko ( teletext ) a současně televizor zapnout  sítˇ. vypínačem. 4 . potom modré tlačítko  rychle pustit a znovu stisknout .

THOMSON   nové řady  . Při vypnutém přístroji  stiskneme současně " V- " a " P- "

a tv zapneme. Objeví se servis menu.

THOMSON 21MG77C  POSTUP : 1. tv do STAND BY pomocí  DO.  2. vypnout tv

sítˇ. vypínačem  3. na DO stisknout tl. teletextu a zapnout tv sítˇ. vypínačem . Po rozsvícení indikační LED na př. panelu  do stálého svitu je možno uvolnit tl. teletextu. Jestli přístroj nepřejde do serv. modu, je nutno postup opakovat s tím, že tl. teletextu v kroku 3.  na okamžik uvolníme a znovu stlačíme .

THOMSON 28DT78ME, 28WS78KE/M/MP, 28DH78K, 28DU78K, 28DU88M/NE, 28DU98MP, 32VT88NP, 37WS88ME SHASSIS ICC19 (100Hz)

Pro vstup do serv. modu současně stisknout na přístroji tl.  PR- a VOL- , potom zapnout tv vypínačem .  Po několika sekundách se objeví tabulka :

Soft - Ver.      V1. 00. 5          000AB:20

Config             A1z-DKC

Serial - No      AGD45768

-------------------------------------------------------------------------

>   OUIT

TUBE

SETUP

GEOMETRY

VIDEO

ERROR

-------------------------------------------------------------------------

^              V                  <                >

UP           DOWN            SELECT

Z této tabulky je možno rozeznat celou konfiguraci tv .

U položky  Config je index Alz- DKC kde je  například:

-   typ obrazovky  : "A" = 4/3, "W" = 16/9

-   typ šasí             : "5" = 50Hz, "1"=100Hz

-   systém DOLBY : "D"=použit, "-"= není

-   volba AV link: "K"= použita,"-"=není

V pravém horním rohu obr. je počítadlo, které ukazuje kolik hodin byl přístroj v provozu.

Jestliže otevřeme položku ERROR  , je možno spatřit informaci o posledních 5 zavadách přístroje. Kody závad se objeví  jak na obrazovce, tak počtem kmitů LED na předním panelu.

Na příklad  závada č. 23 : 2 bliknutí, krátká pauza, 3 bliknutí, dlouhá pauza.

Některé závady jsou v tabulce níže;  pro jejich vyvolání  z  NVM je nutno déle než 3 sekundy

stlačit současně tl. </>  na DO a VOL +/- na tv.

11/      neodpovídá první audio_MSP

12/      neodpovídá druhý audio_MSP

13/      neodpovídá AUDIO_DSP

14/      neodpovídá IC - STV2161/2 ( VIDEO )

15/      neodpovídá IC - 2151/9143  ( DEKODER BAREV )

16/      neodpovídá DMUO

18/      neodpovídá IC - TEA6415 (SCART IC )

19/      neodpovídá tuner CTT 6000

26/      chybí žhavení obrazovky

27/       více než 3 x  sepnula ochrana řádkového rozkladu ( problémy s pulzováním   obrazu )

33/       neodpovídá  STV 2165

35/       chybí + 13V

39/       neodpovídá  SDA 5273

44/       neodpovídá integr. obvod v obvodu  konvergencí ( rirprotector )